602677113 이동민, 602677115 이승엽, 602677123 허동민

PHYSICAL AI SERVICE PROPOSAL

# 모두길

MODUGIL

도심 보행 공간 자율주행
스마트휠체어 기획서

휠체어 이용자를 중심으로 보행이 어려운 사람의 독립적인 이동을 지원하는 Physical AI 서비스

## 서비스 비전

이용자가 목적지를 선택하면, 휠체어가 주변 환경과 통과 가능성을 판단하여 감속·정지·회피·주행을 수행한다.

모두길은 사전 조사한 도심 보도·공원 산책로·공공시설 접근로에서 작동하는 자율주행 스마트휠체어다. 자체 센서로 현장의 위험을 판단하고, 지자체 공사 정보와 연동 가능한 외부 CCTV로 전방 구간의 변화를 반영한다. 보호자의 지속적인 조작 없이 이동하며 사용자는 언제든 멈출 수 있다.

| 01 인식 | 02 판단 | 03 행동 |
| --- | --- | --- |
| 자체 센서가 주변을 인식하고 공사 정보·외부 CCTV가 먼 구간의 통행 변화를 보완한다. | 통과 조건, 배터리, 정보의 최신성을 함께 고려해 경로와 행동을 결정한다. | 모터와 제동 장치를 제어해 실제로 이동하고, 판단이 불확실하면 멈춘다. |

아이디어 기획서  ·  2026. 09

서비스 범위  스마트휠체어 한 제품에 집중하며, 초기 실증은 지도와 안전 조건이 확인된 제한 구역에서 진행한다.

# 1. 한 장으로 보는 서비스

목적지 선택부터 도착까지 휠체어가 이동을 수행하고 사용자는 언제든 정지하거나 수동으로 전환한다

모두길은 휠체어 이용자가 지속적으로 조이스틱을 조작하지 않아도, 사전 검증된 보행 공간에서 목적지까지 이동하도록 지원하는 Physical AI 기반 자율주행 스마트휠체어다.

## 1-1 사용자는 실제로 무엇을 경험하는가

| 단계 | 이용 경험 |
| --- | --- |
| 출발 | 휠체어 화면·앱·음성으로 목적지를 고른다. 계단·공사 구간과 배터리 여유를 반영한 경로를 확인하고 출발한다. |
| 이동 | 사람과 장애물을 인식해 감속하고, 안전한 여유 공간이 있으면 자동으로 방향을 바꾸어 통과한다. |
| 길 막힘 | 외부 정보로 앞 구간의 공사를 확인하면 도착 전에 우회한다. 미등록 장애물은 현장에서 정지·재탐색한다. |
| 도착 | 공공시설의 접근 가능한 입구 앞 지정 지점에 정지하고 도착을 알린다. 실내 이동은 초기 범위에서 제외한다. |

## 1-2 주요 이용자와 이용 이유

| 우선순위 | 이용자 | 왜 이용하는가 |
| --- | --- | --- |
| 1차 핵심 | 하체 지체장애인 및 기존 휠체어 이용자 | 일상 이동에 휠체어가 필요하고, 복잡한 보도 판단과 지속적인 조작 부담을 줄이고자 한다. |
| 2차 대상 | 보행 능력이 저하된 고령자 | 짧은 거리는 걸을 수 있으나 장거리 보행·균형 유지에 어려움이 있어 필요 구간에서 이용한다. |
| 2차 대상 | 부상·수술 후 회복자 | 일정 기간 보행이 제한되어 병원·재활시설 주변 이동 지원이 필요하다. |
| 확장 대상 | 보행장애와 시각·상지 기능 제약이 함께 있는 이용자 | 주변 확인 또는 조작도 어려워 음성·촉각 입력과 자율주행을 함께 활용한다. |
| 확장 대상 | 임산부 등 일시적 이동지원 이용자 | 장거리 보행 부담이 있는 특정 상황에서 시설 대여 방식으로 이용한다. 임산부 전체를 휠체어 수요로 가정하지 않는다. |

## 1-3 적용 공간과 운영 조건

포함  사전 지도와 노면 상태가 확인된 보도, 공원 산책로, 보행자 전용도로, 공공시설 접근로. 초기에는 주간·건조한 노면·저혼잡 구간을 대상으로 한다.

제외  일반 차도, 자율 횡단보도 통과, 계단 주행, 지하철 승강장, 지도 없는 공간. 해당 경계에서는 정지하며 자율주행을 종료한다.

# 2. 왜 필요한가

지도에 표시된 길과 휠체어가 실제로 통과할 수 있는 길 사이의 차이를 해결한다

## 2-1 기존 휠체어 이동의 어려움

일반 전동휠체어는 이동에 필요한 동력을 제공하지만, 이용자가 주변을 살피며 방향과 속도를 계속 조절해야 한다. 보도에서는 보행자 회피와 턱·경사·좁은 통로 판단이 동시에 필요하다. 길찾기 결과만으로는 이동 가능 여부를 충분히 확인하기 어렵다.

| 이동 문제 | 현장에서 발생하는 상황 | 모두길의 대응 |
| --- | --- | --- |
| 물리적 통과 제약 | 목적지는 가까워도 계단·높은 턱·급경사 때문에 길을 되돌아간다. | 휠체어 제원과 현장 측정값에 맞는 경로를 선택한다. |
| 지속적인 조작 | 주행 중 조이스틱 조작과 사람·장애물 확인을 함께 해야 한다. | 일반 주행은 자동으로 수행하고 위험 상황에 감속·정지한다. |
| 돌발 장애물 | 쓰러진 킥보드·적치물·공사가 지도상 통로를 막는다. | 센서로 남은 통과 폭을 확인하고 우회하거나 정지한다. |
| 사용자별 접근성 | 손 조작·화면 읽기·작은 글씨 확인이 어렵다. | 음성·큰 글씨·촉각 버튼 등 선택 가능한 인터페이스를 제공한다. |

## 2-2 기존 제품과 서비스가 남기는 과제

WHILL은 공항 등 시설에서 목적지 선택 기반 자율 이동 서비스를 운영한다.[1] 자율주행 휠체어 자체는 이미 존재하므로, 모두길은 세계 최초 제품을 주장하지 않는다. 제안의 초점은 지도와 운용 조건이 확인된 실외 보행 구역에서 휠체어의 통과 가능성을 반영하는 이동 경험이다.

실외에서는 노면 변화, 지도와 실제 환경의 차이, 사람의 갑작스러운 접근에 대응해야 한다. 따라서 실내 운영 사례만으로 일반 도심 주행이 검증되었다고 볼 수 없으며, 구역별 단계적 실증이 필요하다.

## 2-3 모두길이 바꾸는 경험

현재 경험  이용자가 장애물을 확인하고, 남은 폭과 우회 방향을 판단한 뒤 직접 조작한다.

제안 경험  휠체어가 장애물을 발견하고 통과 폭을 계산한다. 여유가 있으면 저속으로 회피하고, 부족하면 정지한 뒤 검증된 대체 경로를 찾는다.

## 2-4 집중하는 문제와 서비스의 경계

해결 목표는 목적지까지의 독립 이동을 돕고 반복적인 조작·판단 부담을 줄이는 것이다. 안내로봇·스마트횡단보도·시설 자동화는 별도 제품으로 개발하지 않는다. 공사·통행 제한 정보와 연동 가능한 CCTV는 경로를 실시간 갱신하는 핵심 정보원이다. 현장에서의 주행·정지 판단은 자체 센서가 최종 확인한다.

보호자가 미는 힘을 감지해 동력을 보태는 기능은 핵심 기능에서 제외한다. 보호자·활동보조인은 탑승 지원, 초기 교육, 사용자가 요청한 도움을 맡을 수 있으나 정상 주행을 위해 계속 밀거나 동행해야 하는 구조는 아니다.

# 3. 서비스 작동 구조

센서의 인식 결과를 경로 판단과 모터 제어에 연결하는 폐루프 구조로 설계한다

## 3-1 휠체어 한 대 안에서 이루어지는 처리

| 단계 | 입력과 처리 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 인식 | 자체 센서로 장애물·노면·위치를 파악한다. 공사·통제 정보와 CCTV 이벤트도 수신한다. | 주변 환경, 먼 구간 위험, 위치와 불확실성 |
| 판단 | 기체 폭·길이·회전 여유·노면·제동 거리와 외부 정보의 최신성·배터리를 확인한다. | 통과 가능 구역과 위험·정지 조건 |
| 계획 | 목적지까지의 전체 경로와 바로 앞의 회피 경로를 계산한다. | 경로, 속도 제한, 다음 행동 |
| 행동 | 안전 제어기를 거쳐 모터 속도·방향과 제동을 제어한다. | 직진·감속·회피·정지 |
| 재확인 | 센서·위치·배터리와 외부 정보를 재확인한다. 위험 이벤트의 유효기간에 따라 지도를 갱신한다. | 환경 변화에 따른 경로·속도 수정 |

Physical AI의 핵심  화면에 경로를 보여주는 데서 끝나지 않고, 인식한 환경을 근거로 휠체어의 움직임을 직접 바꾼다. AI 인식 결과는 안전 규칙과 제어기를 거쳐 행동으로 연결한다.

## 3-2 쓰러진 킥보드를 만났을 때

① 킥보드와 보도 경계 인식 → ② 남은 폭과 휠체어 회전 공간 계산 → ③ 안전 여유가 있으면 저속 우회 → ④ 부족하거나 측정이 불확실하면 정지 → ⑤ 지도 안의 다른 경로 탐색. 대체 경로가 없으면 정지 상태에서 사용자에게 선택지를 안내한다.

## 3-3 안전 설계 원칙

정지 명령 우선  물리 긴급 정지는 주행 명령보다 우선한다. 사용자 수동 전환은 자동주행을 해제하되 충돌 방지와 기체 안전 제한을 우회하지 않는다.

불확실하면 멈춤  센서 고장·위치 추정 실패·제어 통신 이상은 감속·정지 조건으로 둔다. 위험을 확인할 수 없는 구간을 추측으로 통과하지 않는다.

외부 연결과 주행 제어 분리  인터넷은 공사·CCTV 이벤트와 지도 갱신에 사용한다. 연결이 끊기면 외부 정보를 최신으로 간주하지 않는다. 로컬 인식·제어가 정상이고 검증된 운행 조건 안일 때만 주행을 유지하며, 조건이 부족하면 정지한다.

독립적인 안전 장치  물리 버튼과 제동 회로, 제어기 상태 감시를 설계한다. 음성 인식 실패에도 버튼으로 정지할 수 있어야 한다.

최소 정보 처리  기체·CCTV 영상은 허용된 목적과 범위에서 처리한다. 경로 서버에는 구간·장애물·시간·신뢰도 중심의 이벤트를 전달하고 얼굴·원본 영상을 기본적으로 장기 저장하지 않는다.

# 4. 핵심 기능 I

주변을 파악하고 이 휠체어가 지나갈 수 있는 길을 선택한다

## F1 실시간 장애물 인식과 자동 회피

사용자 상황  앞사람이 멈추거나 옆에서 자전거가 진로에 접근한다.

| AI가 인식하는 정보 | 판단 기준 | 휠체어의 실제 행동 |
| --- | --- | --- |
| 사람·자전거·킥보드·적치물의 위치와 거리, 이동 방향. | 예상 충돌 위험과 회피 공간. 예측이 불확실하면 정지. | 속도를 낮추고 경로를 수정한다. 여유가 없으면 제동한다. |

이용 경험  조이스틱으로 매번 피하지 않아도 기체가 먼저 대응한다.

작동 조건  빠르게 접근하는 대상은 회피보다 정지를 우선한다. 모든 돌발 행동을 예측한다고 가정하지 않는다.

## F2 휠체어 통과 가능성 판단

사용자 상황  통로는 넓지만 모퉁이가 좁거나, 경사로가 젖어 있다.

| AI가 인식하는 정보 | 판단 기준 | 휠체어의 실제 행동 |
| --- | --- | --- |
| 통로 폭·턱·경사·노면, 모퉁이 형상과 주변 장애물. 날씨 정보는 보조 활용. | 기체 폭·길이·회전 여유, 허용 경사·턱, 측정 오차와 노면 불확실성. | 통과·회전 가능한 구간만 진입한다. 노면 위험은 감속·우회하고 확인이 어려우면 정지한다. |

이용 경험  지도에 길이 있어도 실제로 못 지나가는 구간에 무리하게 진입하지 않는다.

작동 조건  노면 상태를 완전히 판별한다고 가정하지 않는다. 날씨·영상만으로 미끄러짐이나 물웅덩이 깊이를 확정하지 않는다.

## F3 접근성 기반 자율 경로 탐색

사용자 상황  최단경로에 계단이 있고 조금 먼 곳에 경사로가 있다.

| AI가 인식하는 정보 | 판단 기준 | 휠체어의 실제 행동 |
| --- | --- | --- |
| 접근성 지도, 공사·차단 정보, 입구·정차 지점, 현재 위치와 배터리 잔량. | 통과 가능 여부와 배터리 여유를 먼저 확인한 뒤 거리·경사·우회 부담을 비교. | 계단을 피하고 접근 가능한 입구로 이동한다. 배터리가 부족하면 경로·목적지를 조정한다. |

이용 경험  빠른 길보다 실제로 도착할 수 있는 길을 선택받는다.

작동 조건  실기체 소비 전력으로 거리·경사별 소모량을 보정한다. 정보가 없거나 잔량이 불확실하면 출발·우회를 제한한다.

# 5. 핵심 기능 II

외부 정보로 막힌 길을 미리 피하고 현장에서는 센서로 안전을 최종 확인한다

## F4 실시간 외부 정보 연동과 우회 경로 재탐색

사용자 상황  이동 중 먼 구간에 공사가 시작되거나 CCTV에서 보도 차단이 발견된다.

| AI가 인식하는 정보 | 판단 기준 | 휠체어의 실제 행동 |
| --- | --- | --- |
| 지자체 공사·통제 정보, 허용된 CCTV의 차단 이벤트, 현장 센서와 정보 갱신 시각. | 해당 보도와의 관련성·최신성·신뢰도, 대체 경로의 통과 조건과 배터리 여유. | 먼 위험은 진입 전에 경로를 바꾼다. 현장 위험은 정지 후 재탐색하고 이유를 알린다. |

이용 경험  막힌 구간에 도착해 되돌아오는 일을 줄이고 변경 이유를 확인한다.

작동 조건  CCTV에 보이는 구간만 확인된 것으로 처리한다. 오래된 정보는 재확인하며, 대체 경로가 없으면 안전 정지한다.

## F5 사용자 개입과 안전 정지

사용자 상황  사용자가 멈추고 싶거나 센서·위치 판단에 이상이 생긴다.

| AI가 인식하는 정보 | 판단 기준 | 휠체어의 실제 행동 |
| --- | --- | --- |
| 물리 버튼·조이스틱 전환·음성 정지 입력과 기체 상태. | 정지 요청은 즉시 우선 처리. 자동 운행 재개는 원인 해소와 사용자 확인 후 허용. | 우선 제동한다. 주변이 확인되면 안전한 대기 지점으로 이동하고 상태·재개 조건을 알린다. |

이용 경험  이동을 맡기면서도 제어권을 유지하고 필요한 순간에 도움을 요청할 수 있다.

작동 조건  긴급 정지 상태에서 자동 이동하지 않는다. 원인 해소와 사용자 확인 후에만 대기 지점 이동·재출발을 허용한다.

## 5-1 안전한 대기와 도착

길이 막히면 정지가 먼저다. 정상 제어가 가능하고 주변 공간이 검증되면 통행을 방해하지 않는 대기 지점으로 이동한다. 긴급 정지나 고장 상태에서는 자동으로 이동하지 않는다. 목적지에는 건물 주소뿐 아니라 접근 가능한 입구와 안전한 정차 지점을 등록한다.

## 5-2 정상 주행과 정지 상태의 구분

주행 → 외부 위험 수신 시 사전 우회 → 현장 위험 감지 시 감속·정지 → 경로·배터리 재검증 → 변경 안내 후 재출발. 고장·긴급 정지는 원인 확인과 명시적 재개 요청 전까지 유지한다.

# 5. 실시간 정보 갱신과 선제적 우회

자체 센서는 눈앞의 안전을 확인하고 외부 정보는 아직 도착하지 않은 구간을 미리 확인한다

## 5-3 정보원별 역할

| 정보원 | 활용 정보 | 반영 방식 |
| --- | --- | --- |
| 지자체 공사·통제 | 공사 위치·기간·보도 통행 제한·대체 통로 | 경로의 해당 보도 구간과 연결해 사전 제외하거나 재검토 |
| 연동 가능한 CCTV | 촬영 범위 안의 공사 펜스·적치물·보도 차단·혼잡 | 영상 분석 결과를 위치·시각·신뢰도가 있는 위험 이벤트로 변환 |
| 휠체어 자체 센서 | 현장 장애물·통과 폭·회전 공간·노면 상태 | 주행·정지의 최종 확인과 지도에 없던 위험 발견 |

## 5-4 정보의 최신성과 신뢰도

정보마다 출처, 관측·수신 시각, 관련 보도 구간, 확인 범위, 신뢰도, 유효기간을 관리한다. CCTV가 꺼지거나 시야가 가려졌다면 해당 구간은 미확인이다. “장애물이 보이지 않음”을 “안전하게 통과 가능함”으로 자동 바꾸지 않는다.

공사 공지와 CCTV가 다르면 보수적으로 통과를 제한하고 재확인한다. 공식 공지에도 위치·기간이 빠질 수 있으므로 보도와의 관련성을 검토한다. 갱신 주기는 데이터 제공 주기·호출 제한·통신 상태에 맞추며 무지연 반영을 보장하지 않는다.

## 5-5 위험 정보의 순환 업데이트

① 외부 정보로 공사·차단 후보 발견 → ② 관련 보도 구간에 임시 반영 → ③ 안전한 대체 경로 계산 → ④ 주행 중 센서로 새로운 위험 확인 → ⑤ 운영자·재관측으로 상태 검증 → ⑥ 해제 또는 유효기간 종료 시 재확인. 한 번 발견한 장애물을 영구 통행 불가로 기록하지 않는다.

예시  원래 경로 앞쪽에 공사 차단 이벤트가 수신되면, 도착 전에 다른 검증된 보도로 우회한다. 우회로에 새 적치물이 있으면 자체 센서가 정지시키고 재탐색한다. 외부 정보가 현장 센서의 정지 판단을 덮어쓰지는 않는다.

## 5-6 실제 연동과 과제 시연의 구분

ITS·UTIC는 교통 CCTV와 교통정보를 제공하지만 모든 보도 영상이 확보되는 것은 아니다.[5] CCTV 위치·설치 정보만 제공하는 데이터도 있으므로 영상 접근 가능 여부를 구분한다.[6] 실서비스는 해당 보도를 볼 수 있는 공개·협약 영상과 이용 조건을 확인한 구간에서 연동한다.

과제에서는 허용된 시험 영상 또는 모의 CCTV 이벤트와 공사 데이터로 경로 변경을 시연한다. 실제 연동·모의 입력을 화면과 로그에 구분하고, 구역 지도 갱신 시각과 판단 이유를 보여준다.

[5] ITS 오픈데이터 https://www.its.go.kr/opendata/intro  |  UTIC CCTV 안내 https://www.utic.go.kr/guide/utisRefCctv.do

[6] 공공데이터포털 국토교통부 교통CCTV https://www.data.go.kr/data/3068943/openapi.do  ·  확인일 2026.09.30

# 6. 대표 사용자 시나리오

휠체어 이용자가 공원 입구에서 복지관으로 이동하며 사전 우회와 현장 대응을 함께 경험하는 예시

이용자 A씨는 하체 지체장애로 전동휠체어를 이용한다. 복지관으로 가는 보도에는 계단과 좁은 구간이 있고, 우회 경사로가 존재한다. 초기 시연에서는 횡단보도가 없는 사전 조사 구간을 가정한다.

제안 서비스 예시는 약 700m 생활권 이동이다. 과제 시연에서는 같은 판단 과정을 짧은 시험 코스 또는 시뮬레이션으로 재현하며, 이 거리를 실제 주행한 성과로 제시하지 않는다.

| 구간 | 사용자의 상황 | AI의 판단 | 휠체어의 실제 행동 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 출발 | 화면에서 복지관 선택 | 계단·공사·배터리 확인, 접근 가능한 입구 선택 | 검증된 경로와 정차 지점 안내 후 출발 |
| 02 정보 갱신 | 앞 구간 공사 이벤트 수신 | 보도 관련성·정보 시각·대체 경로 확인 | 공사 지점 도착 전에 경로 변경 |
| 03 현장 대응 | 우회로에 보행자와 킥보드 발견 | 보행자 방향·통과 폭·회전 공간 판단 | 감속, 폭이 부족하면 정지·임시 위험 기록 |
| 04 재탐색 | 추가 우회가 필요함 | 검증된 경로·배터리 여유·대기 공간 확인 | 경로가 있으면 안내 후 재출발, 없으면 대기 |
| 05 접근로 | 복지관 정문에 계단 존재 | 지도에서 확인된 측면 경사로 선택 | 경사로의 현장 상태 재확인 후 접근 |
| 06 도착 | 접근 가능한 입구 앞 도착 | 지정 정차 지점과 주변 안전 확인 | 정지·도착 안내, 사용자 하차 대기 |

## 6-1 대체 경로가 없는 경우

휠체어는 멈춘 상태에서 “통과 가능한 경로를 찾지 못했습니다”라고 알린다. 사용자는 이동 취소, 수동 모드 전환 또는 도움 요청을 선택한다. 차도·계단으로 강제 우회하거나 동일한 막힌 길을 반복해서 시도하지 않는다.

## 6-2 사용자가 체감하는 변화

조작 부담 감소  평상시 방향·속도 조작을 휠체어에 맡기고 목적지와 중지 여부에 집중한다.

판단 이유 확인  “우회합니다”만 알리는 대신 “통로 폭이 부족해 정지했습니다”처럼 행동의 이유를 짧게 안내한다.

예측 가능한 이동  갑작스러운 회전과 재출발을 줄이고, 경로 변경과 정지 상태를 미리 설명한다.

## 6-3 시연에서 보여줄 장면

목적지 입력, 공사 이벤트 수신에 따른 사전 우회, 현장 장애물 정지, 배터리 부족 경로 제한, 접근 가능한 입구 도착, 물리 긴급 정지를 시연한다. 화면에는 센서 정보·판단 결과·현재 행동을 함께 표시해 Physical AI의 작동을 확인할 수 있도록 한다.

# 7. 사용자별 동작 방식

이용 이유가 달라도 같은 스마트휠체어를 사용하며 입력과 알림 방식을 조정한다

| 이용자 | 주요 이용 형태 | 입력과 안내 | 주행 설정의 방향 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기존 휠체어 이용자 | 일상 목적지 이동, 개인형 또는 기관 대여 | 목적지 버튼·앱, 수동 전환 조이스틱 | 기체 제원에 맞춘 통과 판단, 자동·수동 전환 |
| 보행이 어려운 고령자 | 공원·병원·복지시설 접근로에서 필요 구간 대여 | 큰 글씨, 단순한 선택 메뉴, 짧은 음성 | 낮은 속도와 완만한 가감속, 충분한 안내 시간 |
| 부상·수술 후 회복자 | 회복 기간의 단기 대여 | 목적지 선택, 정지 버튼, 탑승·하차 안내 | 이용자가 선택한 저속 설정과 부드러운 주행 |
| 보행장애와 시각 제약이 함께 있는 이용자 | 이동과 주변 확인을 함께 지원받음 | 음성 입력·안내, 촉각 버튼, 진동 | 상태 변화와 정지 이유를 시각 외 방식으로 제공 |
| 보행장애와 상지 조작 제약이 함께 있는 이용자 | 조이스틱 조작 부담을 줄이는 자동 이동 | 음성 또는 접근 가능한 대체 입력 장치 | 사용 가능한 정지 입력을 사전에 확인 |
| 임산부 등 일시적 이동지원 이용자 | 장거리 보행 부담이 있을 때 시설 대여 | 큰 버튼, 간단한 목적지 목록 | 개인 필요에 맞춘 저속 설정, 무리 없는 탑승·하차 |

시각장애만을 이유로 휠체어 이용을 전제하지 않는다. 시각장애 관련 기능은 보행장애가 함께 있거나 기존 휠체어를 이용하는 사람의 접근성 요구로 정의한다. 이용자 특성은 안전 한계를 늘리는 근거가 아니라 입력·알림·편의 설정을 조정하는 기준이다.

## 7-1 사용 방법은 최대한 단순하게

① 탑승 및 정지 장치 확인 → ② 목적지 선택 → ③ 경로와 운행 범위 확인 → ④ 이동 시작 → ⑤ 필요 시 정지·수동 전환 → ⑥ 도착 및 하차. 스마트폰 없이도 휠체어 화면과 물리 버튼으로 기본 이용이 가능하도록 설계한다.

## 7-2 보호자와 활동보조인의 역할

보호자는 휠체어를 계속 밀어 속도를 맞추는 주행 주체가 아니다. 필요한 경우 탑승·하차를 돕고 사용법을 설명하며, 사용자 요청에 따라 지원한다. 이동 상태 공유는 이용자 동의를 전제로 하고, 원격 조작은 초기 서비스에 포함하지 않는다.

## 7-3 시설 운영자의 역할

시설은 기체 충전·점검, 지도 갱신, 대여 안내, 비상 대응을 맡는다. 초기에는 병원·복지시설·캠퍼스 주변의 제한된 노선에서 운영 가능성을 검토한다. 이는 제안 운영 모델이며 계약·도입이 확보된 것으로 제시하지 않는다.

# 8. 유사 서비스와 차별성 및 구현 전략

기존 자율주행 기술을 활용하되 실외 보행 공간과 휠체어 통과 판단에 집중한다

## 8-1 유사 사례와의 비교

| 비교 대상 | 기존 기능 또는 연구 내용 | 모두길의 기획 초점 |
| --- | --- | --- |
| 일반 전동휠체어 | 이용자 조작에 따라 동력과 방향을 제공 | 목적지 선택 후 반복적인 주행 조작을 자동 수행 |
| WHILL Autonomous Service [1] | 공항 등 시설에서 목적지 선택과 센서 기반 자율 이동 제공 | 사전 조사된 실외 보행 구역의 턱·경사·통과 폭 반영 |
| 자율 휠체어 연구 [2] | 깊이 센서와 바퀴 이동 정보로 위치 추정·지도·장애물 회피를 구현 | 기존 기술을 사용자 시나리오·접근성 지도·안전 상태와 연결 |
| 도로 횡단 연구 [3] | 다중 센서 기반 횡단 안전 판단을 실험실에서 검증 | 초기에는 자율 횡단을 제외하고 보행 공간 주행에 집중 |

차별성은 새로운 센서 발명이나 세계 최초 자율 휠체어가 아니다. 제한된 실외 노선에서 휠체어의 물리적 통과 조건, 돌발 장애물 대응, 접근 가능한 사용자 입력, 정지 이유 설명을 한 제품 경험으로 묶는 데 있다. 우수성은 동일 조건의 비교 실험으로 확인해야 한다.

## 8-2 단계적 구현 로드맵

| 단계 | 범위와 산출물 | 다음 단계로 넘어가는 조건 |
| --- | --- | --- |
| 1단계 과제 MVP | 소규모 지도·목적지 UI·주행 시뮬레이션. 공사·CCTV 모의 이벤트, 폭·회전·배터리 판단과 로그 | 사전 우회·현장 정지·오래된 정보·배터리 부족 시나리오 재현 |
| 2단계 기체 검증 | 소형 이동 플랫폼 또는 제어 가능한 전동휠체어에 센서·모터 제어 연결. 무인·저속 시험 | 센서 거리 오차·제동 거리·제어 장애 대응 확인 |
| 3단계 제한 구역 실증 | 점검된 시험 구역에서 허용된 외부 정보 연동, 안전 운영·사용자 인터페이스 검증 | 탑승 시험 전 기체·경로 안전 검토와 비상 대응 확보 |
| 4단계 운영 확장 | 검증된 보도·공원·시설 접근로 확대, CCTV·지자체 정보 연동과 대여 운영 검토 | 구역별 환경·계절·운영 조건과 성능을 재검증 |

## 8-3 대학 과제에서 제출할 결과

기획서, 기능 시연, 주행·정보 연동 구성도, 시나리오별 로그를 제출한다. 외부 데이터의 실제 연동과 모의 입력, 위험 정보 유효기간과 판단 이유를 구분한다. 기체가 없으면 가상 환경 검증 결과로 명시하고, 실제 도심 운행이나 탑승 안전성이 입증된 것으로 설명하지 않는다.

# 8. 구현에 필요한 핵심 기술

자체 인식과 외부 정보 갱신을 연결하고 안전 규칙을 주행 제어에 적용한다

## 8-4 기술 구성과 기능의 연결

| 기술 | 모두길에서의 역할 | 연결 기능 |
| --- | --- | --- |
| 환경 인식 | RGB-D 카메라 또는 카메라·거리 센서 조합으로 사람·장애물과 지면 형상을 파악한다. 오차와 가림을 함께 관리한다. | F1 F2 |
| 위치 추정 | 휠 오도메트리·IMU와 사전 지도를 결합한다. 실외 GNSS는 보조로 활용하며 위치 불확실성을 감시한다. | F3 F4 |
| 접근성 지도 | 폭·턱·경사·회전 공간·입구·정차 지점을 저장한다. 위험 이벤트의 관측 시각·출처·유효기간과 미확인 구간을 관리한다. | F2 F3 |
| 경로 및 주행 계획 | 통과 조건·노면·배터리 여유를 반영해 전체 경로와 근거리 회피 경로를 계산한다. ROS 2·Nav2 활용을 검토한다.[4] | F1 F3 F4 |
| 통과 판단과 안전 제어 | 기체 제원·센서 오차·제동 거리·회전 여유·노면을 적용한다. 위험하면 주행 제한·정지, 조건이 확인되면 안전 대기한다. | F1 F2 F5 |
| 외부 정보 연동 | 공사·통제·허용된 CCTV 분석 이벤트를 보도 구간에 연결한다. 정보의 최신성·신뢰도·이용 가능 여부를 확인한다. | F3 F4 |
| 모터와 제동 | 경로 계획 결과를 실제 속도·방향 명령으로 변환한다. 버튼과 상태 감시 회로로 정지를 보장하도록 설계한다. | F1 F4 F5 |

## 8-5 통과 판단의 예시

최소 통로 폭은 휠체어 폭에 좌우 여유 공간과 측정 오차를 더해 산정한다. 예를 들어 기체 폭 70cm, 좌우 여유 각 10cm, 합산 측정 오차 여유 5cm라는 가정에서는 최소 95cm가 필요하다. 이는 설명용 예시이며 실제 안전 기준은 기체·회전 동작·노면 시험으로 정한다.

직선 폭을 만족해도 기체 길이·회전 반경이 부족하면 진입하지 않는다. 턱·경사 한계는 기체 제원과 시험 결과로 설정한다. 모터 힘을 높여 계단이나 확인되지 않은 턱을 넘는 기능은 포함하지 않는다. 제동 거리는 속도·탑승 하중·노면에 따라 달라지므로 고정 거리 하나로 판단하지 않는다.

## 8-6 필요한 자원과 구현 한계

필수  개발용 PC, 조사 지도, 시뮬레이터, 목적지·상태 UI, 공사·CCTV 시험 데이터. 선택  RGB-D 카메라, 거리 센서, IMU, 제어 가능한 이동 플랫폼과 물리 정지 장치. 과제 MVP는 시뮬레이션부터 구성해 초기 비용과 기체 확보 부담을 줄인다.

실기체는 통신 규격과 모터·제동 제어 접근이 가능한 모델이 필요하다. 실외 조명·비·가림·보도 파손·군중과 CCTV 접근·갱신 지연은 추가 검증 과제다. 언어 모델의 응답을 실시간 모터 명령으로 직접 사용하지 않으며, 주행 제어는 검증 가능한 계획기와 안전 제어기가 담당한다.

# 9. 기대효과와 성공 기준

효과는 기대 수준으로 제시하고 구현 결과는 시나리오와 로그로 확인한다

## 9-1 기대효과

이용자는 평상시 조작과 통과 가능성 판단 부담을 줄이고, 어려운 상황에서 정지 이유와 다음 선택지를 확인할 수 있다. 시설 운영자는 제한 노선에서 대여형 이동 지원을 검토할 수 있다. 실제 이동 범위 확대와 만족도 개선은 사용자 실증으로 확인할 과제다.

## 9-2 과제 검증 지표와 제안 목표

| 검증 항목 | 측정 방법 | 초기 목표 |
| --- | --- | --- |
| 경로 선택 | 계단 포함 경로와 경사로 경로 등 고정된 지도 사례 10건 비교 | 통과 불가 경로 제외 10/10건 |
| 장애물 대응 | 정적·이동 장애물 각각 10회. 회피 또는 적절한 정지를 기록 | 총 20회 시험에서 충돌·금지 구역 진입 0건 |
| 폭·턱 판단 | 통과·불가·측정 불확실 사례를 포함한 10회 시험 | 불가·불확실 구간 진입 0건 |
| 정지 기능 | 정지 버튼·위치 추정 이상·센서 이상 사례를 총 10회 시험 | 정지 명령 처리 10/10회, 실제 정지 거리는 별도 측정 |
| 정보와 배터리 | 새 공사·오래된 영상·정보 누락·배터리 부족 사례를 모의 입력 | 사전 우회·미확인 처리·출발 제한 여부 기록 |

위 수치는 초기 시험 설계의 제안 목표이며 달성 결과가 아니다. 실패·불필요한 정지·도착하지 못한 시험도 함께 기록한다. 소수 시험에서 사고가 없었다는 사실만으로 실제 도심 안전성을 입증할 수는 없다.

## 9-3 교수님과 평가관에게 제시할 검증 자료

교수님  문제·이용자·기능·기술의 연결, Physical AI의 인식→판단→행동 구조, 단계별 구현 범위를 구성도와 기능별 로그로 설명한다.

평가관  이용자가 어떤 상황에서 도움을 받는지, 기존 제품과 어떤 초점이 다른지, 위험할 때 어떻게 멈추는지를 대표 시나리오와 비교 시연으로 보여준다.

평가 결과는 한쪽의 피드백만으로 통합하지 않고 교수님과 평가관의 의견을 각각 기록해 반영한다. 같은 코스에서 개입 횟수·완주 시간·우회 거리·정지 이유 이해도도 비교한다. 공식 배점은 별도 안내에 따른다.

## 참고자료

[1] WHILL, Autonomous Service. 공항 등 시설 자율 이동 서비스 및 기체 기능. https://whill.inc/us/autonomous-service/

[2] Burhanpurkar 외, Cheap or Robust? The Practical Realization of Self-Driving Wheelchair Technology, 2017. https://arxiv.org/abs/1707.05301

[3] Grigioni 외, Safe Road-Crossing by Autonomous Wheelchairs: a Novel Dataset and its Experimental Evaluation, 2024. https://arxiv.org/abs/2403.08984

[4] Nav2 공식 문서, Navigation 2. https://docs.nav2.org/

자료 확인일 2026.09.30  |  본 문서는 서비스 제안이며 구현·시험 성과는 별도 결과로 제시한다.